# ระบบหน่วยระหว่างชาติ (6.15 นาที)

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.40 น.

(ข้อความสดจากระบบถอดความเสียงพูดทางไกล)

[เสียงดนตรี]

(คุณครูราม) ในวิชาฟิสิกส์ ที่สำคัญก็คือ ็คือการวัดและสิ่งที่ขาดไม่ได้ ก็คือเครื่องมือวัด ก็ต้องเหมาะสมกับสิ่งที่จะวัด อย่างเช่น อันนี้คือไม้บรรทัดที่เราใช้กันนะครับ นักเรียน ก็คือมีหน่วยเป็นเซนติเมตร กับหน่วยนิ้วนะครับ อันนี้คือการวัดความยาวนะครับ ถ้ากรณีเป็นอย่างหน่อยเป็นไม้เมตร ก็ยังมีหน่วยเป็นเซนติเมตรอยู่นะครับ ในกรณีที่ถ้ามีประสบการณ์ตรงนะครับ ก็คือไปซื้อผ้าแล้วบอกว่าเอาผ้า 2 เมตร 10 เซนติเมตร ก็อาจจะได้อยู่ เพราะว่าขีดของเขาจะเป็นขีดละ 10 เซนติเมตรนะครับ แต่ถ้าไปบอกเขาว่าเอา 2 เมตร 15 เซนติเมตร คนขายคงไม่ให้ครับ อาจจะมีปัญหากับคนขาย ทีนี้ถ้าเป็นเครื่องมือวัดที่ละเอียดกว่านั้น ก็คืออย่างนี้ ก็คือตัวนี้คาลิเปอร์ ก็จะวัดขนาดของสิ่งที่เล็กลงมานะครับ เล็กกว่านั้นอีกก็คือไมโคร ไมโครมิเตอร์นะครับ ไมโครมิเตอร์ ถ้ากรณีที่ไปวัดความโค้ง ความโค้งของ อย่างเช่น ความโค้งของเลนส์อันนี้ครับ ก็จะใช้สเฟียโรมิเตอร์นะครับ ก็จะมีขาอยู่ 3 ขาข้าง ๆ เราจะหมุนให้ตัวจานนี้ เลื่อนขึ้น เลื่อนลงนะครับ แล้วก็วัดสเกล วัดสเกลที่ตรงบริเวณนี้นะครับ โดยการที่เราหมุนจานนี่ ก็คือทำให้ขาที่ 4 ที่อยู่ตรงกลางนะครับ มีการเลื่อนขึ้นเลื่อลงได้นะครับ แล้วเราก็ไปใช้ในการหาค่าความโค้งนะครับ ก็คือรัศมีนะครับ นี่ครับ ถ้าเลยพอดีมันจะกระดกนะครับ เพราะฉะนั้น ต้องปรับให้พอดี พอดีนะครับ แล้วอันนี้คือใช้ได้นะครับ เมื่อเราทำการวัด อย่างเช่น ตัววัดความนะครับ เราวัดออกมานี่ หน่วย หน่วยฐานนี่ เราใช้เป็นเมตร เราบอกว่าใช้เป็นเมตร แต่ทีนี้ เนื่องจากว่าข้อมูลที่ได้มาอาจจะมากหรือน้อยกว่าฐาน ก็เลยมีคำนำหน้าหน่วยนะครับ อย่างเช่น 1 เซนติเมตร 1 เซนติเมตร ไอ้ตัวเซนตินี่นะครับ เซนตินี่ มันเป็นคำนำหน้าหน่วยนะครับ ซึ่งจะมีค่าต่าง ๆ ก็คือตามตารางนะครับ เซนตินี่ มันมีค่า 10 กำลัง -2 เพราะฉะนั้น ถ้า 10 ยกกำลัง นี่เท่ากับ 10 กำลังลบ 2 เมตร นะครับ สิ่งที่สำคัญสำหรับนักเรียน ก็คือจะต้องมีการแปลงหน่วยนะครับ คำนำหน้าหน่วยตัวนี้ ต้องมีการแปลง อย่างเช่น เรารู้ว่าเซนติฯ มันคือ 10 กำลัง -2 มิลลิฯ มันคือ 10 กำลังลบ 3 นะครับ 10 ยกกำลัง -3 คำถาม ก็คือถ้าเรามีความยาวของสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับ เท่ากับ 2.45 เซนติเมตรนะครับ แล้วเราต้องการแปลงคำนั้น นำหน้าหน่วยนี้ต้องทำอย่างไร ก็ไม่มีอะไร ก็คือเราไม่ต้องการตัวไหนก็ถอดตัวนั้นทิ้งนะครับ ตามหลักการปกตินะครับ แล้วก็ทำให้ว่าง แต่ถอดแล้วทิ้งเฉย ๆ ไม่ได้ ก็ต้องเอาค่าของมันนี่ คูณเข้าไปนะครับ ก็คือ 10 กำลังลบ 2 นะครับ อยากใส่อะไรใส่เลยครับ ก็คือใส่เป็นมิลลิเมตร ใส่เฉย ๆ ไม่ได้ มันก็ต้องหารออกนะครับ ก็ค่าของมันนี่มาหารเข้าไป ก็คือ 10 กำลัง -3 เอาขึ้นไปข้างบน จาก 10 ยกกำลังลบ 3 กลายเป็นแล้วไปจัดการกับข้างบน ก็จะได้เป็น 2.45 คูณ 10 กำลัง 1 นะครับ หรือมิลลิเมตรนะครับ มิลลิเมตร อันนี้คือการแปลงคำนำหน้าหน่วยครับ

[เสียงดนตรี]