# (สำรอง) การทำงานผิดพลาดของระบบ (15.10 นาที)

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.

(ข้อความสดจากระบบถอดความเสียงพูดทางไกล)
     เสียงดนตรี             สวัสดีค่ะนักเรียนคะ พบกับครูอ้อมอีกครั้งนะคะ ในวิชาเทคโนโลยีการออกแบบและเทคโนโลยีค่ะ  ที่ครูอ้อมเคยแจ้งไว้นะคะ วิชานี้ ประกอบด้วย 7 + ค่ะนักเรียน กำลังเรียนอยู่ในส่วนของ เทคโนโลยีน่ารู้เป็น 3 บทแรกนะคะก่อนหน้านี้นักเรียนได้ไปเรียนแล้ว ในบทที่ 1 โดยมี 2 หัวข้อที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือ ระบบคืออะไรและระบบทางเทคโนโลยีและระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อนนะคะ ในวันนี้จะเป็นหัวข้อที่ 3 นะคะ ก็คือ การทำงานผิดพลาดของระบบนะคะ  ก่อนอื่นนะคะ  อยากให้นักเรียนนึกย้อนกลับไปนะคะว่าที่เราเรียนที่ผ่านมานะคะระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อนนั้น นักเรียนก็จะเห็นว่า ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อนในระบบย่อยหลายระบบนะคะ ซึ่งแต่ละส่วน พ่อทำงานสัมพันธ์กัน แต่ถ้ามีบางส่วนหรือว่าบางระบบย่อยนั้น ทำงานผิดพลาดขึ้นมา  ประสิทธิภาพของงานโดยระบบรวมนั้นก็จะผิดพลาดไปด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องฝึก วิเคราะห์หาการทำงานผิดพลาด  ของ เลยนะ        มาคือส่วนผลผลิตใช่ไหมคะส่วนผลผลิตมีปัญหา   ถ้าวิเคราะห์   การที่ระบบ ประมาณเครื่องปรับอากาศนะคะตัวป้อนก็คืออากาศภายในห้องใช่ไหมคะแล้วก็มีพลังงานไฟฟ้าด้วยนะคะ ส่วนกระบวนการ  ก็คือส่วนที่เป็นการทำงานของเครื่อง ที่ปรับอุณหภูมิของห้องให้ลดลงนั่นเองนะคะผลผลิตก็คืออากาศ  ที่มีอุณหภูมิลดลงนะคะ ในส่วนนี้เรารู้แล้วว่าส่วนนี้มีปัญหานะคะ ในเครื่องปรับอากาศนั้น ก็มีส่วนของข้อมูลย้อนกลับด้วยนะคะนั่นก็คือค่าอุณหภูมิของห้องซึ่งปรับให้ตัวเครื่องทำงานได้ ตามที่ต้องการนะคะ เมื่อเราวิเคราะห์หรือนึกย้อนกลับไปได้แล้ว ว่าระบบเครื่องปรับอากาศนั้นเป็นอย่างนี้แหละ นะคะ   เราก็เช็ค ทีละจุดค่ะ  มาดูที่ตัวป้อนนะคะของระบบโดยรวมนะคะ  จากสถานการณ์นี้เราก็เห็นว่า เครื่องต้องทำงานได้ตามปกติ  มีอากาศไหลเวียนตามปกติแต่เพียงอากาศนั้น ไม่เห็นตามที่เราต้องการแปลว่า ป้อนนี้ ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ   แต่ถ้ามาพิจารณาที่ผลผลิต  อากาศไม่เย็นตามต้องการ  ส่วนที่เราควรพิจารณานั่นก็คือส่วนก่อนหน้านั้น  ก็คือ เรื่องของกระบวนการนั้นเองใช่ไหมคะ ส่วนของกระบวนการนักเรียนจำได้หรือไม่ เครื่องปรับอากาศ   ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อนค่ะ เขาว่า มีระบบย่อยหลายระบบมากอยู่ในส่วนของกระบวนการ เพราะฉะนั้นเราต้องไปวิเคราะห์ทีละจุด เวลาจุด  เพื่อหา  ส่วนที่อาจบกพร่อง   หรืออาจทำงานผิดพลาดนั่นเองนะคะ   ระบบย่อยของกระบวนการนะคะนักเรียนพอนึกออกไหม มีอะไรบ้าง มี 4 ระบบย่อยค่ะ   ระบบ  คอยล์เย็น ระบบอัดความดัน ระบบคอยล์ร้อน  แล้วก็ระบบลดความดันใช่ไหมคะ  อากาศที่มีอุณหภูมิสูง   ผ่านกระบวนการ หรือว่าระบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศทั้ง 4 ระบบนี้แล้ว เราก็คาดหวังว่าอากาศนั้นจะมีอุณหภูมิลดลง ใช่ไหมคะ  แต่ตอนนี้ ปัญหา อากาศไม่ลดลงตามที่เราต้องการหรือไม่เย็นตามที่เราต้องการเลย เราก็ต้องกลับมาวิเคราะห์เชิงระบบย่อยนี้นะคะ  เริ่มกันที่ ระบบแรกเลยค่ะ   อากาศภายในห้องนะคะ  ไหลเวียนเข้าสู่ตัวเครื่อง  ผ่านระบบคอยล์เย็นใช่ไหมคะถ้าเราจำได้นะ เพราะฉะนั้นจุดแรก ที่เราควรตรวจสอบ เมื่อคืน ต้องตรวจสอบการไหลเวียนของอากาศค่ะ ว่าเป็นไปด้วย ความสมบูรณ์หรือเปล่าปกติหรือเปล่านะคะ ในส่วนของระบบคอยล์เย็นนะคะ ถ้าตรวจสอบการไหลเวียนของอากาศ  ก็ต้องตรวจสอบที่แผ่นกรองอากาศค่ะ เพราะว่าแผ่นกรองอากาศนั้นนะคะ เป็นจุดแลกเปลี่ยนอากาศ ภายในห้อง นะคะ    เพื่อที่จะเข้าไปสู่สารทำความเย็นซึ่งสารทำความเย็นนี้ ว่าจะทำหน้าที่ดูดความร้อนจากอากาศ แล้วไปที่ส่วนระบบอื่นๆ  ต่อไปใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้น ภาพแผ่นกรองอากาศอุดตันอย่างนี้  อากาศไหลเวียนไม่สะดวก  เบื่อจังโดนความร้อนสารทำความเย็นดูดความร้อนได้ไม่ดี ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้อากาศไม่เย็นตามต้องการได้เหมือนกันนะคะ  ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่า แผ่นกรองอากาศนั้นอุดตันมีฝนนะคะนักเรียนก็สามารถ ทำความสะอาดเบื้องต้นได้ใช่ไหมคะ  แต่ถ้า ตรวจสอบแล้ว ไม่เป็นอะไรนะคะ แผ่นกรองอากาศ ยังปกติดี ไม่มีฝุ่น  แต่ว่าเราก็ต้องขยับ  ตรวจสอบระบบย่อยถัดไป ระบบอะไรคะ  นักเรียนพอนึกออกไหม  มันก็คือระบบอัดความดันค่ะ ระบบอัดความดัน   ระบบนี้  ทำหน้าที่ เพื่อทำให้สารทำความเย็นก่อนหน้านี้ ที่มีสถานะแก๊ส และมีอุณหภูมิสูงมานะคะ  พอจะมาผ่านระบบอัดความดันนี่  มันจะมีคอมเพรสเซอร์  คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เพิ่มความดันให้สารทำความเย็นนั้น  จนสารทำความเย็น ได้เป็นผลผลิตออกมา ในสถานะของเหลว ที่มีความดันสูง แล้วมีอุณหภูมิสูงอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตรวจสอบว่า Compressor ในระบบอัดความดันนี้ ทำงานปกติอยู่หรือเปล่า นะคะ  อีกกรณีหนึ่งค่ะ  ระหว่างทาง ระหว่าง การส่งสารทำความเย็นนั้น  มีการรั่ว  ของท่อ ส่งสารทำความเย็นหรือเปล่า   อันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งได้นะคะนอกจากตรวจสอบที่คอมเพรสเซอร์แล้วต้องตรวจสอบ ช่อง  ระหว่าง ส่งสารทำความเย็นด้วย  OK    สมมุติว่าตรวจสอบแล้วยังปกติดี ปกติดีนะคะ      ในช่วงการตรวจสอบ Compressor นี้นะคะส่วนใหญ่ ต้องเป็นผู้เ****วชาญ เฉพาะทางใช่ไหมคะ เพราะอย่างโดยปกตินะคะเราก็ มีคอมเพรสเซอร์นะคะมีระบบการทำงานที่ค่อนข้างซับซ้อน เพราะฉะนั้นต้องใช้ผู้เ****วชาญในการตรวจสอบนะคะ  ตรวจสอบแล้วยังปกติดี 1 ค่ะ ไม่ต้องตรวจสอบนะคะ  ก็คืองานระบบตัดมาค่ะระบบคอยล์ร้อน ระบบคอยล์ร้อน  ทำงานปกติอยู่หรือเปล่านะคะ จุดที่ 3 ที่เราควรตรวจสอบ เพราะอะไรคะ ระบบคอยล์ร้อนนั้น ทำหน้าที่  ในการนำสารทำความเย็น ที่อยู่ในสถานะของเหลวนี่ ให้ผ่านระบบคอยล์ร้อนแล้วสารทำความเย็นที่ผ่านนั้น ก็จะมีสถานะของเหลวที่มีอุณหภูมิลดลง อุณหภูมิสูง   มาเป็นอุณหภูมิลดลง เนื่องจากเขา  มีในระบบคอยล์ร้อน มีระบบพัดลมระบายอากาศ นะคะ ทำให้สารทำความเย็นนั้น การถ่ายเทความร้อนออกไปสู่อากาศภายนอกได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องสำรวจ สิ่งที่เราต้องตรวจสอบอีกจุดหนึ่งก็คือพัดลมระบายอากาศนั้น ทำงานปกติดีหรือไม่นะคะแล้วในส่วนนี้เองก็มีแผ่นกรองอากาศด้วยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบดูแผ่นกรองอากาศด้วยนะคะ  และที่ขาดไม่ได้นะคะระหว่างทางในการรั่วไหล ของสารทำความเย็นอยู่หรือเปล่านะคะ ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องตรวจสอบอยู่ตลอดเวลานะคะ   ตรวจสอบ ระบบคอยล์เย็นแล้ว ตรวจสอบระบบอัดความดันแล้วตรวจสอบ ระบบคอยล์ร้อนแล้ว ปกติดี ก็ยังมีอีกจุดหนึ่งที่ต้องพิจารณานะคะ  นั่นก็คือ พิจารณาที่จุด ระบบลดความดันนะคะ  ระบบลดความดันนี่นะคะ  มีวาล์วลดความดัน  ซึ่งจะเป็นตัวที่อาจเกิดการอุดตันหรือเกิด การเสียหายได้นะคะ ถ้าในส่วนนี้ เกิดความเสียหายขึ้นมา สารทำความเย็น ก็ไม่ถูกส่งไปยังระบบคอยล์เย็นนะคะ ถ้าไม่ถูกส่งไปหรือส่งไป ด้วยปริมาณที่ไม่สมบูรณ์นั่นก็แปลว่า เจอกันทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพแล้ว ก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้เครื่องปรับอากาศนั้นทำงานไม่มีประสิทธิภาพได้นะคะ    และนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะนักเรียน ที่ครูได้ยกตัวอย่างให้นักเรียนได้เห็นว่า  การวิเคราะห์ โดยใช้ความรู้ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อนนี่จะทำให้นักเรียนได้สามารถ วิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบครบถ้วน  แล้วก็จะทำให้สามารถหาจุด ที่ผิดพลาดนั้นได้นะคะ อย่างเช่นเครื่องปรับอากาศอย่างนี้นะคะ เราก็พิจารณาทั้งระบบคอยล์เย็น ระบบอัดความดัน ระบบคอยล์ร้อนนะคะ ระบบลดความดันนะคะ เราตรวจสอบทุกระบบเลยแล้วเราก็มาหาแนวทางกันการแก้ไขปัญหานั้นนะคะ   ในส่วนของแนวทางการแก้ไขปัญหาความผิดพลาดของระบบนะคะถ้านักเรียนเช็คความรู้เบื้องต้น ตรวจสอบด้วยตัวเองได้ ก็ได้เหมือนกันนะคะ ก็มีบางระบบนะคะ  ที่เราสามารถ แก้ไขได้ด้วยตัวเอง อย่างเช่น การล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศแบบนี้เราสามารถทำได้ง่ายๆเลยนะคะ  แต่ในบางจุด หรือบางระบบ เช่น คอมเพรสเซอร์อย่างนี้นะคะมันมีความซับซ้อน ถ้าเราทำเอง  อาจเกิดอันตรายกับเราหรือว่าเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ได้ เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้ผู้เ****วชาญ การตรวจสอบและการแก้ไขด้วยนะคะ อย่างเช่น พบปัญหาเรื่องสารทำความเย็น การรั่วไหลหรือคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานแบบนี้นะคะ เราก็ต้องให้ผู้เ****วชาญเฉพาะทาง มาช่วยแก้ไข นะคะ  สำหรับเรื่องของการทำงานผิดพลาดของระบบนักเรียนคุณครูก็ขอนำเสนอ  การฝึกวิเคราะห์ การทำงาน ของเครื่องปรับอากาศไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้านักเรียนอยากทบทวนระบบการทำงานของเครื่องปรับ ก็สามารถไปได้ ตามลิงค์ที่คุณแนบใบนี้นะคะ   นักเรียนคะ  ว่าจะบทที่ 1 นะคะ เราได้เรียนมา 3 หัวข้อนะคะในหัวข้อแรกเราจะได้เรียนเรื่องของความหมายของระบบใช่ไหมคะ  เอามา เราก็จะได้ฝึกวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน เพื่อที่จะได้ทราบว่า  ในระบบนั้น ประกอบด้วยระบบย่อยไหน ระบบทำงานสัมพันธ์กันนะคะจากนั้นเราก็ได้ฝึก  ตรวจสอบการทำงานผิดพลาดของระบบใช่ไหมคะเพื่อที่เราจะสามารถ น้ำจุดที่ผิดพลาดนั้นไปแก้ไขได้นะคะ นอกจากนี้นะคะ ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีตรงนี้ อาจจะสามารถ  นำไปสู่ การพัฒนาต่อยอดระบบเทคโนโลยีนั้นๆ  ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น นางเอกนะคะ กูก็หวังว่าความรู้เรื่องของการวิเคราะห์ระบบ ทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อนก็จะเป็นประโยชน์ให้นักเรียน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมถึงนำความรู้เรื่องเลยนะคะ  หัวข้อต่อไปได้พบกันใหม่ในหัวข้อต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะ เสียงดนตรี